ZESTAWIENIE PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM

| LP | nazwa | ilość | opis, wymagania | UWAGI dotyczące dostępności |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Demontaż armatury (3 szt.) i skucie starych płytek w łazience | 27 m2 | usługa wraz z wywiezieniem |  |
|  | Demontaż starych paneli. 13,8m2 | 13,8m2 | usługa wraz z wywiezieniem |  |
| 1. | Postawienie ścianki działowej między łazienką a pokojem w uwzględnieniem montażu przesuwnych drzwi do łazienki chowanych w ścianie | ok. 8m2 | usługa wraz z materiałem |  |
| 2. | Demontaż drzwi i zamurowanie otworu 87x200cm | kpl | usługa wraz z wywiezieniem |  |
| 3. | Wykonanie otworu pod drzwi wyjściowe 100x210 | 1 | usługa wraz z wywiezieniem gruzu |  |
| 4. | Wykonanie przejścia między przedsionkiem, a pokojem 169x210 | 1 | usługa wraz z wywiezieniem gruzu |  |
| 5. | Przestawienie skrzynki p.poż. | 1 | przeróbka instalacji ppoż z wykorzystaniem istniejącej skrzynki i przekształceniem jej na natynkową |  |
| 6. | Przygotowanie instalacji elektrycznej wraz z materiałem | kpl | - włączniki świateł sufitowych x 4 - załączniki kinkietów ściennych x2 - włącznik świateł nocnych x1 - kinkiet ścienny x2 - lampa sufitowa x5 - gniazdo x10 - włącznik alarmowy x3 | - włączniki światła, czytniki kart dostępu oraz istotne gniazda powinny znajdować się w miejscach, do których może dotrzeć osoba poruszająca się na wózku, - kontakty, włączniki i inne mechanizmy kontrolne należy umieszczać na wysokości 80 – 110 cm, natomiast gniazda na wysokości 40 – 100 cm[1] - Przejdź do przypisu - . Zasada ta nie dotyczy specjalnego wyposażenia, które zgodnie z przepisami musi znajdować się na innych wysokościach oraz elementów instalacji elektrycznej i systemów komunikacji używanych wyłącznie do celów technicznych, - gniazda i kontakty powinny być obsługiwane jedną ręką i nie wymagać ruchu obrotowego nadgarstkiem, mocnego chwytania i ściskania[2] - Przejdź do przypisu - . - dla łatwiejszego odnajdywania osprzętu, powinien być on montowany zawsze w tych samych miejscach (np. włączniki oświetleniowe na ścianie od strony klamki w odległości ok. 20 cm od otworu drzwiowego), - w ramach możliwości należy montować osprzęt tak, aby jego zadziałanie następowało dla każdego urządzenia przy wykonaniu tej samej czynności, - tam gdzie to możliwe stosować oznaczenia barwne – zielony włączone, czerwony wyłączone, - dla urządzeń rozpoznawanych dotykiem należy upewnić się, że nie można ich przypadkowo aktywować. |
| 7. | gipsowanie, równanie ścian i sufitu pod malowanie (45m2+13,5m2) | ok. 58,5m2 | wykonanie usługi wraz z materiałem |  |
| 8. | malowanie ścian i sufitu gipsowanie, równanie ścian i sufitu pod malowanie (45m2+13,5m2) | ok. 58,5m2 | wykonanie usługi wraz z materiałem | jasne ściany (jasny kremowy) |
| 9. | Przygotowanie instalacji pod grzejnik drabinkowy/łazienkowy | 1 | wykonanie usługi wraz z materiałem |  |
| 10. | przygotowanie instalacji pod dostępną miskę WC | 1 | wykonanie usługi wraz z materiałem |  |
| 11. | przygotowanie instalacji pod dostępną umywalkę | 1 | wykonanie usługi wraz z materiałem |  |
| 12. | przygotowanie instalacji pod bidette | 1 | wykonanie usługi wraz z materiałem |  |
| 13. | przygotowanie instalacji pod odpływ liniowy wraz | 1 | wykonanie usługi wraz z materiałem |  |
| 14. | przygotowanie instalacji pod dostępną miskę WC | 1 | wykonanie usługi wraz z materiałem |  |
| 15. | System podtynkowy z miską wc dostępną | 1 | zakup wraz z montażem | - górna krawędź deski powinna się znajdować na wysokości 42-48 cm - oś muszli nie bliżej niż 45 cm od ściany - spłuczka: - uruchamianie spłuczki może się odbywać automatycznie lub ręcznie, nie może być to spłuczka obsługiwana za pomocą nogi, - przycisk spłuczki powinien się znajdować z boku miski ustępowej na wysokości nieprzekraczającej 80 – 110 cm (górna krawędź przycisku) |
| 16. | Umywalka dostępna | 1 | zakup wraz z montażem | - wysokość umywalki: - górna krawędź na wysokości 75 – 85 cm od posadzki, - dolna krawędź nie niżej niż 60 – 70 cm od posadzki |
| 17. | odpływ liniowy 90cm | 1 | zakup wraz z montażem | - natrysk powinien być dostępny dla osób poruszających się na wózku inwalidzkim, w związku z tym należy wyprofilować w podłodze odpowiednie spadki w posadzce, w celu odprowadzenia wody do kratki ściekowej, |
| 18. | Poręcze | kpl | 2x poręcz uchylna przy misce wc 2x poręcz uchylna przy umywalce 1x poręcz kątowa w prysznicu 1x poręcz prosta w prysznicu 1x siedzisko ścienne | - prysznic należy wyposażyć w stabilne krzesełko prysznicowe z oparciem, ewentualnie siedzisko, mocowane do ściany, na wysokości 42 – 50 cm od podłogi, poręcze powinny być montowane na wysokości 90 – 100 cm nad poziomem podłogi - umywalkę należy wyposażyć w poręcze: montowane po obu stronach na wysokości 90 – 100 cm, w odległości nie mniejszej niż 5 cm pomiędzy krawędzią poręczy a umywalką. - miska ustępowa powinna być wyposażona w poręcze: - montowane w odległości 30 – 40 cm od osi muszli (do osi poręczy) oraz na wysokości 70 ‑ 85 cm (górna krawędź poręczy), oraz wystające 10 – 15 cm przed muszlę - długości 75 – 90 cm (podnoszone z obu stron muszli), |
| 19. | Grzejnik drabinkowy z funkcją elektrycznego ogrzewania 60x180 | 1 | zakup wraz z montażem |  |
| 20. | Bateria prysznicowa wraz z montażem | 1 | zakup wraz z montażem | - słuchawka prysznicowa powinna: - być wyposażona w giętki wąż o długości co najmniej 150 cm połączony ze słuchawką prysznicową oraz pionowym panelem prysznicowym, - znajdować się na wysokości 90 – 210 cm nad poziomem podłogi, - powinna mieć regulowaną wysokość, - baterie z termostatem powinny znajdować się na wysokości 80 – 90 cm nad poziomem podłogi. |
| 21. | Bateria umywalkowa dostępna wraz z montażem | 1 | zakup wraz z montażem | - baterie: - powinny być uruchamiane dźwignią (najlepiej z przedłużonym uchwytem), przyciskiem lub automatycznie, - nie należy stosować baterii obsługiwanych przy pomocy kurków, |
| 22. | Bidetta wraz z montażem | 1 | zakup wraz z montażem |  |
| 23. | Lustro łazienkowe wpuszczane w ścianę | 2 | 60x140 | lustro powinno być zamontowane w taki sposób, aby jego dolna krawędź znajdowała się nie wyżej niż 80 cm od poziomu posadzki lub bezpośrednio nad umywalką |
| 24. | Automatyczny podajnik mydła wraz z montażem | 1 | zakup wraz z montażem | - dozownik mydła, suszarka/ręczniki powinny być zlokalizowane jak najbliżej umywalki na wysokości 80 – 110 cm od poziomu posadzki, |
| 25. | Podajnik papieru jednorazowego wraz z montażem | 1 | zakup wraz z montażem | - podajnik papieru toaletowego powinien się znajdować na wysokości 60 – 70 cm od posadzki, w okolicy przedniej krawędzi miski ustępowej. |
| 26. | Podajnik papieru toaletowego | 1 | zakup wraz z montażem |  |
| 27. | Przygotowanie sufitu i ścian pod malowanie (6,2m2+3m2) | ok. 9m2 | wykonanie usługi wraz z materiałem |  |
| 28. | Malowanie sufitu i ścian (6,2m2+3m2) | ok. 9m2 | wykonanie usługi wraz z materiałem | kolor biały |
| 29. | Płytki podłogowe (łazienka) | 6,2m2 | wykonanie usługi wraz z materiałem | jasny kolor |
| 30. | Płytki ścienne (łazienka) | 20,3m2 | wykonanie usługi wraz z materiałem | - ciemny kolor - powierzchnie ścian i podłóg: - zabrania się stosowania powierzchni połyskliwych, powodujących zjawisko olśnienia, - ściany i podłogi powinny być ze sobą skontrastowane; w przypadku braku takiej możliwości, wymagane jest stosowanie listew przypodłogowych lub cokołów w kontrastowym kolorze, - wszystkie powierzchnie ścian oraz wszystkie powierzchnie podłóg powinny mieć jednolitą barwę, bez wzorów lub o wzorach o kontraście kolorystycznym mniejszym od LRV=20, - podłogi i posadzki w toaletach powinny być wykonywane z materiałów antypoślizgowych, które, nawet zamoczone, nie spowodują niebezpieczeństwa dla użytkowników – w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 wartość poślizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie może być niższa niż 36 jednostek |
| 31. | Plafony sufitowe | 5 | zakup wraz z montażem |  |
| 32. | Kinkiet ścienny | 2 | zakup wraz z montażem |  |
| 33. | Lampa podtynkowa ścienna nocna | 6 | zakup wraz z montażem |  |
| 34. | System alarmowy | 3 | zakup wraz z montażem (w łazience na wysokości 30 i 180 cm w sypialni nad łóżkiem, alarm przed drzwiami wejściowymi | - toalety powinny być wyposażone w przycisk lub linkę wzywania pomocy, znajdującą się na maksymalnej wysokości 40 cm od poziomu posadzki – linka/przycisk powinny aktywować alarm w pomieszczeniu obsługi, - uruchamianie urządzeń alarmowych w toalecie nie powinno wymagać siły przekraczającej 30 N, |
| 35. | Panele podłogowe wraz z położeniem | 13,5m2 | zakup wraz z montażem | kolor - ciemniejsze drewno (dąb, orzech) |
| 36. | Drzwi 100 cm (kolor złotego dębu) | 1 | zakup wraz z montażem | - szerokość światła przejścia: min. 90 cm - najlepiej przesuwne lub otwierane na zewnątrz - klamka na wys. 80–110 cm - brak progów (max 2 cm, najlepiej 0) |
| 37. | Drzwi łazienkowe przesuwne (białe) z ciemną obramówką od strony pokoju. | 1 | zakup wraz z montażem | - wszystkie drzwi prowadzące do toalet powinny być kontrastowo oznaczone poprzez wykonanie całej powierzchni w kolorze kontrastującym z kolorem ściany (LRV > 30), lub oznaczenie ościeżnic w kolorze skontrastowanym z kolorem ściany (LRV > 30), - zaleca się montowanie drzwi bez siłowników. Ciężkie drzwi uniemożliwiają samodzielne otwarcie ich przez osobę poruszającą się na wózku inwalidzkim, - ręczne otwieranie i zamykanie drzwi toalety nie powinno wymagać siły przekraczającej 60 N, - zaleca się, aby drzwi toalety umożliwiały ich awaryjne otwarcie kluczem przez obsługę |
| 38. | Łóżko z materacem 90x200cm | 1 | zakup wraz z montażem | - wysokość materaca: 45–50 cm - przestrzeń min. 90 cm z jednej strony - stabilne (nie na kółkach) - możliwość podjazdu wózka pod łóżko (min. 15 cm) |
| 39. | Szafa przesuwna lub otwierana 195x70x270 | 1 | zakup wraz z montażem | - najwyżej położone półki, dostępne dla osoby poruszającej się na wózku, powinny znajdować się na wysokości do 110 cm. W indywidualnych przypadkach wysokość ta może być zwiększona do 135 cm, jednak w takim przypadku nie wszystkie osoby mogą dosięgać do znajdujących się na nich przedmiotów, - najniżej położone półki, dostępne dla osoby poruszającej się na wózku, powinny znajdować się nie niżej niż 50 cm, - wysokość elementu na wieszaki 100 – 120 cm. |
| 40. | blat podwieszany (biurko) 45x120 | 1 | zakup wraz z montażem |  |
| 41. | szafka nocna mobilna 40x60x60 | 1 | zakup wraz z montażem |  |
| 42. | regał 70x40x270 | 1 | zakup wraz z montażem |  |
| 43. | krzesło biurkowe | 1 | zakup wraz z montażem |  |
| 44. | wieszaki do łazienki i na przedpokój | 4 | zakup wraz z montażem | - zaleca się wyposażenie toalety i pokoju w wieszaki na ubrania – przynajmniej jeden na wysokości ok. 180 cm i przynajmniej jeden na wysokości ok. 110 cm. |
| 45. | instalacja ppoż | kpl | zakup wraz z montażem | - czujnik p.poż. w łazience i pokoju |